Informática Industrial 2025/26

Guia Completo — 2ª Entrega: mini-MES com Dispatcher

Data limite: 27 de Março de 2026

# 1. O que é este projeto?

Estás a desenvolver um mini-MES (Manufacturing Execution System) — um software de gestão de fábrica — que comunica com um autómato (PLC) via protocolo Modbus. A fábrica é simulada no FactoryIO e o código é escrito em Lazarus (Pascal).

Pensa nisto assim:

- O FactoryIO simula a fábrica física (armazém, tapetes, robots, células de produção).

- O Autómato (PLC, programado em CODESYS) controla os equipamentos da fábrica.

- O teu MES (em Lazarus) dá ordens ao autómato: 'vai buscar a peça 4 ao armazém', 'produz uma tampa verde', etc.

- A comunicação MES ↔ Autómato é feita por Modbus — mas isso já está implementado na comunit.pas fornecida.

Resumo numa frase O teu trabalho é escrever a lógica do MES que, dada uma lista de ordens de produção/expedição/aprovisionamento, executa automaticamente todos os passos necessários na fábrica.

# 2. Arquitetura do Sistema

## 2.1 Ficheiros que já tens

O projeto Lazarus já contém os seguintes ficheiros:

| Comando | Parâmetros | Função |
| --- | --- | --- |
| comunit.pas | Biblioteca | Todas as funções de comunicação com o PLC (M_Load, M_Unload, etc.). NÃO ALTERAR. |
| comunit.lfm | Form | Interface da comunit (formulário de ligação). NÃO ALTERAR. |
| unitdispatcher.pas | Principal | O ficheiro onde vais trabalhar. Contém o Dispatcher. |
| unitdispatcher.lfm | Form | Interface visual do Dispatcher (botões, memo de log). |
| comtestunit.pas | Testes | Formulário para testar comandos manualmente. |
| project1.lpr | Projeto | Ficheiro principal do projeto Lazarus. |

## 2.2 O que já está implementado

- Dispatcher para Expedition Order (expedição de peças) — podes usar como modelo.

- Estruturas de dados: TTask, TProduction_Order, TResources, TArray_Task.

- Funções auxiliares: GET_AR_Position, SET_AR_Position, UpdateResources.

- SimpleScheduler — converte ordens de produção em tarefas para o dispatcher.

- Timer que chama o dispatcher periodicamente (a cada X milissegundos).

## 2.3 O que tens de fazer

- Implementar o dispatcher Production Order (produção de peças).

- Implementar o dispatcher Inbound Order (aprovisionamento de matéria-prima).

- Criar uma interface de utilizador para introduzir o plano de produção e stocks iniciais.

- Mostrar no ecrã o resumo do que foi produzido/expedido no final.

# 3. Comandos Disponíveis (comunit.pas)

Estas são as funções que podes chamar para comunicar com o autómato. Retornam 1 se OK, valor negativo se erro.

| Comando | Parâmetros | Função |
| --- | --- | --- |
| M_Connect() | — | Estabelece ligação com o PLC. Chamar sempre primeiro. |
| M_Disconnect() | — | Fecha a ligação com o PLC. |
| M_Initialize(X, P) | X=posição, P=tipo peça | Coloca peça tipo P na posição X do armazém (só 1ª coluna: 1,10,19,28,37,46). |
| M_Load(X) | X=posição (1..54) | Pega peça do tapete de entrada e coloca na posição X do armazém. |
| M_Unload(X) | X=posição (1..54) | Retira peça da posição X e coloca no tapete de saída. |
| M_Do_Production(M) | M=célula (1 ou 2) | Envia peça do tapete de saída para a célula M para produção. |
| M_Do_Expedition(O) | O=saída (1 ou 2) | Envia peça do tapete de saída para a expedição. |
| M_Do_Inbound(P) | P=tipo matéria-prima (1 ou 2) | Recebe matéria-prima P do exterior para o tapete de entrada. |
| M_Get_Factory_Status() | — | Retorna estado de todos os equipamentos (vetor de 8 inteiros). |
| M_Get_Part_Info(X) | X=posição | Retorna o tipo de peça na posição X. |
| M_Get_Free() | — | Retorna número de posições livres no armazém. |

Tipos de Peças (constantes já definidas no código) Part_Raw_Blue=1 ¦ Part_Raw_Green=2 ¦ Part_Raw_Grey=3 ¦ Part_Base_Blue=4 ¦ Part_Base_Green=5 ¦ Part_Base_Grey=6 ¦ Part_Lid_Blue=7 ¦ Part_Lid_Green=8 ¦ Part_Lid_Grey=9

# 4. Como Funciona o Dispatcher

O Dispatcher é o coração do MES. É chamado periodicamente pelo Timer (a cada ciclo) e verifica o que fazer a seguir. Funciona como uma máquina de estados: cada tarefa tem uma etapa atual (current_operation) e avança de etapa em etapa.

## 4.1 Modelo de Execução

- Existe um array de tarefas (ShopTasks) com todas as tarefas a executar.

- O idx_Task_Executing aponta para a tarefa atual.

- A cada chamada do Timer, o Dispatcher verifica o estado dos recursos e avança a tarefa um passo.

- Quando uma tarefa chega a Stage_Finished, passa para a próxima.

Porquê a máquina de estados? Os comandos ao PLC são assíncronos — o armazém demora segundos a mover uma peça. Não podemos usar Sleep() (bloqueia tudo). Então, a cada ciclo do Timer verificamos se a operação anterior já terminou e só então avançamos para a próxima etapa.

## 4.2 Expedition Order — Exemplo já implementado

A expedição já está feita e serve de modelo. Tem estas etapas:

| Etapa (Stage) | O que acontece |
| --- | --- |
| Stage_To_Be_Started | Inicialização — passa imediatamente para Stage_GetPart. |
| Stage_GetPart | Procura no armazém local (WAREHOUSE_Parts[]) a posição onde está a peça pretendida. Se o armazém (AR) estiver livre, avança. |
| Stage_Unload | Chama M_Unload(posição) para retirar a peça do armazém para o tapete de saída. |
| Stage_To_AR_Out | Verifica se a peça chegou ao tapete de saída (AR_Out_Part = tipo_peça). Quando sim, chama M_Do_Expedition(destino). |
| Stage_Clear_Pos_AR | Atualiza o array WAREHOUSE_Parts[] marcando a posição como livre (0). |
| Stage_Finished | Tarefa concluída. O Dispatcher passa para a tarefa seguinte. |

# 5. Dispatcher: Production Order (o que tens de implementar)

A produção transforma matéria-prima em produto final. O fluxo físico na fábrica é:

- Matéria-prima está no armazém.

- Armazém retira a matéria-prima para o tapete de saída (M_Unload).

- MES envia a peça para a célula de produção (M_Do_Production).

- A célula processa a peça (Robot + Tampas ou Bases) — demora alguns segundos.

- O produto final retorna automaticamente ao tapete de entrada do armazém.

- MES guarda o produto final numa posição livre do armazém (M_Load).

- Atualiza o array WAREHOUSE_Parts[].

## 5.1 Etapas propostas para o Production Dispatcher

| Etapa (Stage) | O que acontece |
| --- | --- |
| Stage_To_Be_Started | Inicialização. Determina qual a matéria-prima necessária para produzir a peça final pedida (ex: para Base Azul → Raw Blue). Passa para Stage_GetPart. |
| Stage_GetPart | Procura no WAREHOUSE_Parts[] a posição da matéria-prima. Se AR livre, guarda a posição em part_position_AR e avança. |
| Stage_Unload | Chama M_Unload(part_position_AR) para tirar a matéria-prima para o tapete de saída. |
| Stage_To_AR_Out | Espera que a matéria-prima chegue ao tapete de saída (AR_Out_Part = tipo_materia_prima). Quando sim, chama M_Do_Production(célula_destino). |
| Stage_WaitProduction | (NOVA) Espera que o produto final apareça no tapete de entrada (AR_In_Part = tipo_produto_final). Quando sim, encontra posição livre no armazém. |
| Stage_Load | (NOVA) Chama M_Load(posição_livre) para guardar o produto final no armazém. |
| Stage_Clear_Pos_AR | Atualiza WAREHOUSE_Parts[]: remove matéria-prima da posição antiga, adiciona produto final na nova posição. |
| Stage_Finished | Tarefa concluída. |

## 5.2 Mapeamento Matéria-Prima → Produto Final → Célula

| Comando | Parâmetros | Função |
| --- | --- | --- |
| Raw Blue (1) | Base Blue (4) | Célula 1 — M_Do_Production(1) |
| Raw Green (2) | Base Green (5) | Célula 1 — M_Do_Production(1) |
| Raw Grey (3) | Base Grey (6) | Célula 1 — M_Do_Production(1) |
| Raw Blue (1) | Lid Blue (7) | Célula 2 — M_Do_Production(2) |
| Raw Green (2) | Lid Green (8) | Célula 2 — M_Do_Production(2) |
| Raw Grey (3) | Lid Grey (9) | Célula 2 — M_Do_Production(2) |

Nota sobre a célula de destino No código já existente, o SimpleScheduler define part_destination=1 para Bases (tipos 4,5,6) e part_destination=2 para Tampas (tipos 7,8,9). Podes usar esse valor diretamente para M_Do_Production(part_destination).

# 6. Dispatcher: Inbound Order (o que tens de implementar)

O Inbound recebe matéria-prima do exterior da fábrica. O fluxo é mais simples:

- MES chama M_Do_Inbound(tipo_materia_prima) — a peça chega ao tapete de entrada.

- MES encontra uma posição livre no armazém.

- MES chama M_Load(posição_livre) para guardar a peça.

- Atualiza WAREHOUSE_Parts[].

## 6.1 Etapas propostas para o Inbound Dispatcher

| Etapa (Stage) | O que acontece |
| --- | --- |
| Stage_To_Be_Started | Inicialização. Passa imediatamente para Stage_GetPart. |
| Stage_GetPart | Verifica se o Inbound está livre (Inbound_free=true). Se sim, chama M_Do_Inbound(tipo_materia_prima) e avança. |
| Stage_WaitInbound | (NOVA) Espera que a matéria-prima chegue ao tapete de entrada (AR_In_Part = tipo). Quando sim, encontra posição livre. |
| Stage_Load | (NOVA) Chama M_Load(posição_livre) para guardar a peça no armazém. |
| Stage_Clear_Pos_AR | Atualiza WAREHOUSE_Parts[] com a nova peça na posição. |
| Stage_Finished | Tarefa concluída. |

# 7. Interface de Utilizador

Como ainda não existe o ERP, tens de criar uma interface manual para introduzir o plano de produção. A interface deve ter:

## 7.1 Secção: Inicialização do Armazém

- Campos para definir quais peças existem no armazém no início da semana.

- Posições disponíveis para inicializar: 1, 10, 19, 28, 37, 46 (1ª coluna do armazém).

- Para cada posição: ComboBox ou SpinEdit para escolher o tipo de peça (0=vazio, 1-9=tipo).

- Botão 'Inicializar Armazém' que chama M_Initialize() para cada posição preenchida.

## 7.2 Secção: Plano de Produção

- Lista de ordens a executar. Para cada ordem: tipo de ordem (Expedição/Produção/Inbound), tipo de peça, quantidade.

- Botão 'Adicionar Ordem' que acrescenta a ordem à lista.

- Lista visual das ordens introduzidas (TListBox ou StringGrid).

- Botão 'Iniciar Execução' que lança o dispatcher.

## 7.3 Secção: Estado e Log

- Memo ou TMemo para mostrar o log de eventos em tempo real (o que o dispatcher está a fazer).

- Indicador do estado da ligação ao PLC.

- Tabela/lista com o resumo das tarefas concluídas no final.

# 8. O Cenário do Vídeo — Passo a Passo

O vídeo de 5 minutos deve demonstrar este cenário exato:

## Passo 1 — Inicializar Armazém

- Posição 1: Matéria-prima Azul (Raw Blue = 1)

- Posição 10: Matéria-prima Verde (Raw Green = 2)

- Posição 19: Matéria-prima Cinzenta (Raw Grey = 3)

- Posição 28: Tampa Verde (Lid Green = 8)

## Passo 2 — Ordens de Produção

- Produzir 1 Tampa Cinzenta (Lid Grey = 9) — usa Raw Grey, Célula 2

- Produzir 1 Tampa Verde (Lid Green = 8) — usa Raw Green, Célula 2

- Produzir 1 Base Azul (Base Blue = 4) — usa Raw Blue, Célula 1

## Passo 3 — Ordens de Expedição

- Expedir 1 Tampa Verde (Lid Green = 8)

- Expedir 1 Base Azul (Base Blue = 4)

## Passo 4 — Ordens de Inbound

- Aprovisionar 1 Matéria-prima Azul (Raw Blue = 1)

- Aprovisionar 1 Matéria-prima Cinzenta (Raw Grey = 3)

Nota importante As ordens são executadas sequencialmente pelo dispatcher simplex. Cada ordem só começa quando a anterior termina (Stage_Finished). Garante que o cenário funciona nesta ordem!

# 9. Dicas de Implementação

## 9.1 Como encontrar uma posição livre no armazém

Já tens a função GET_AR_Position que encontra uma peça específica. Para encontrar uma posição livre, procura WAREHOUSE_Parts[i] = 0:

function GET_Free_AR_Position(Warehouse: array of integer): integer;

var i: integer;

begin

result := -1;  // -1 = não encontrou

for i := 1 to Length(Warehouse)-1 do

if Warehouse[i] = 0 then begin result := i; Exit; end;

end;

## 9.2 Como saber qual a matéria-prima para um produto final

Bases usam a mesma cor de matéria-prima: Base Azul (4) ← Raw Azul (1). Tampas também: Tampa Verde (8) ← Raw Verde (2). Lógica:

if part_type in [4,5,6] then raw_needed := part_type - 3;  // Base -> Raw

if part_type in [7,8,9] then raw_needed := part_type - 6;  // Tampa -> Raw

## 9.3 Não uses Sleep() no Dispatcher

O Sleep() bloqueia a interface. O Timer já faz a espera de forma não-bloqueante. A cada ciclo do Timer, verifica se a condição se verifica e só avança se sim.

## 9.4 Como ver o estado do AR_In_Part no ciclo seguinte

A função UpdateResources() já atualiza ShopResources antes de cada chamada ao Dispatcher. Usa ShopResources.AR_In_Part para verificar o que está no tapete de entrada.

# 10. Checklist de Entrega

- Execute_Production_Order() implementada com todas as etapas.

- Execute_Inbound_Order() implementada com todas as etapas.

- Dispatcher() atualizado para chamar os novos dispatchers (Type_Production e Type_Delivery).

- Interface com campos para inicialização do armazém.

- Interface com campos para introduzir ordens de produção/expedição/inbound.

- Log de eventos a funcionar.

- Cenário do vídeo a funcionar corretamente.

- Ficheiro zip do projeto (sem .exe) pronto para submeter no Moodle.

5. Lógica de Execução (O que deves codificar a seguir)

Deixo-te a estrutura conceptual para os dois dispatchers que te faltam. Terás de os preencher com as invocações corretas aos comandos Modbus listados no manual.

Para Execute_Production_Order:

- Encontrar a Matéria-Prima: Se o part_type é Tampa Cinzenta (9), precisas da Matéria-Prima Cinzenta (3).

- Retirar do Armazém (Stage_Unload): Usar M_Unload(Posicao).

- Enviar para Produção (Stage_To_Production): Quando a matéria-prima chegar ao AR_Out_Part, usar M_Do_Production(Maquina) (Máquina 1 para Bases, Máquina 2 para Tampas).

- Esperar no Tapete (Stage_Wait_Input): Esperar que o produto final fabricado regresse e passe a constar em AR_In_Part.

- Guardar no Armazém (Stage_Load_AR): Encontrar uma posição livre (com GET_AR_Position(0, WAREHOUSE_Parts)) e enviar o comando M_Load(NovaPosicao).

Para Execute_Inbound_Order:

- Pedir Matéria-Prima (Stage_Do_Inbound): Chamar M_Do_Inbound(part_type).

- Esperar no Tapete (Stage_Wait_Input): Esperar que a peça apareça no AR_In_Part (tapete de entrada).

- Guardar no Armazém (Stage_Load_AR): Encontrar uma posição vazia no array e fazer M_Load(NovaPosicao). Atualizar o WAREHOUSE_Parts e fechar a tarefa em Stage_Finished.

# Explicar para o video

O Dispatcher de Inbound (Aprovisionamento)

O comando DO_INBOUND pede uma matéria-prima. Quando a pedimos, ela não vai imediatamente para o armazém; ela viaja até ao tapete de entrada do armazém. O nosso programa tem de esperar que ela chegue lá. Quando o sensor detetar a peça no tapete (estado do FactoryIO ), procuramos uma posição livre no nosso array virtual e usamos o comando LOAD para o braço robótico a arrumar. O comando retorna 1 quando é válido.

### O Dispatcher de ProduçãoA Lógica

A produção é o processo mais complexo. Se a ordem pede uma Tampa Cinzenta, não podemos mandar uma Tampa Cinzenta para a máquina. Temos de enviar a Matéria-Prima correspondente (Matéria-Prima Cinzenta).

- Mapeamos o produto final para a matéria-prima necessária.

- Retiramos a matéria-prima do armazém para o tapete de saída.

- Mandamos para a célula de produção.

- O produto final volta automaticamente ao tapete de entrada do armazém.

- Guardamos o produto final numa nova posição livre